ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………..………………..3

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТОНИКИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ..............................................................................................5

1.1 Особенности проектирования зданий исправительных, лечебно-исправительных, лечебно-профилактических учреждений на охраняемой территории………………………………………………………………………5

1.2 Особенности проектирования зданий исправительных, лечебно-исправительных, лечебно-профилактических учреждений на неохраняемой территории……………………………………………………………………….11

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТОНИКИ В СИЗО И ТЮРЬМАХ………………………………………………………………………15

2.1 Особенности проектирования зданий СИЗО и тюрем в локальной и режимной зоне…………………………………………………………………..15

2.2 Особенности проектирования зданий хозяйственно-складской зоны и административных зданий СИЗО и тюрем…………………………………..19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...23

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………24

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность заключается в том, что современное состояние уголовно-исполнительной системы, в части касающейся эксплуатации ее учреждений требует особого внимания. Это обусловлено тем, что на балансе учреждений уголовно-исполнительной системы числятся более 50 тыс. зданий и сооружений, из которых значительное количество построены в середине ХХ века без соблюдения строительных, санитарных и пожарных правил и норм, многие из них являются деревянными.

Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2018 года № 420, предусматривает реконструкцию и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений (больниц, лечебных корпусов, медицинских частей, здравпунктов), в которых условия отбывания наказания осужденных к лишению свободы соответствуют законодательству Российской Федерации, проектирование, реконструкцию и строительство 366 объектов.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе строительства, проектирования и архитектоники исправительных учреждений, лечебно-исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, а также следственных изоляторов и тюрем.

Предметом исследования являются правовые нормы регламентирующие деятельность правоохранительных органов, касающиеся вопросов строительства, проектирования и архитектоники исправительных учреждений, лечебно-исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, а также следственных изоляторов и тюрем.

Цель исследования состоит в выявлении проблем в области исследования строительства, проектирования и архитектоники исправительных учреждений, лечебно-исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, а также следственных изоляторов и тюрем.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- исследовать особенности архитектоники в исправительных учреждениях, лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях

- дать характеристику особенностям архитектоники в сизо и тюрьмах

Основными методами исследования явились общенаучные методы (диалектический) и частно-научные методы познания: анализ, синтез, дедукция, сравнительно-правовой, формально-юридический, обобщение полученных данных и другие.

Нормативно-правовой базой работы послужили Конституция Российской Федерации и уголовно-исполнительное законодательство, федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных ученных, таких как: С.М. Савушкина, В.А. Уткина, Р.З.  Усеева и др.

Структура работы представлена в виде введения, двух глав, которые поделены на два параграфа соответственно, заключения, списка использованных источников.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТОНИКИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ЛЕЧЕБНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

1.1 Особенности проектирования зданий исправительных, лечебно-исправительных, лечебно-профилактических учреждений на охраняемой территории

Одной из задач, которую ставит перед уголовно-исполнительной системой государство, является регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний. Эту задачу невозможно выполнить без должного функционирования исправительных учреждений. Проектирование и строительство таких учреждений должно основываться на действующих международно-правовых нормах, а также нормах и регламентах строительства. Совокупность этих правил даст возможность в полной мере реализовать поставленные перед исправительными учреждениями задачи, обеспечив безопасность отбывающих наказание лиц.

Так, положения концепции развития УИС до 2020 года позволяют наметить перспективы развития строительства новых и усовершенствование старых учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы. Это например: изменение структуры уголовно-исполнительной системы, создание новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения свободы, отказ от коллективной формы содержания осужденных; разработку технической документации, финансово-экономического обоснования, архитектурных проектов тюремных зданий, отвечающих требованиям европейских стандартов;

раздельное содержание осужденных к лишению свободы, способных к ресоциализации с учетом тяжести и общественной опасности совершенных ими преступлений, сведений об их личности, поведения в местах лишения свободы, отношения к совершенному преступлению, с одной стороны, и осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, прочно усвоивших и распространяющих элементы поведения криминальной среды, с другой стороны.

Согласно ведомственным нормативно правовым актам охраняемая территория включает в себя: жилые (режимные) зоны учреждений, производственные зоны и производственные объекты.

Утратившему силу Приказу Минюста РФ, который регулировал нормы проектирования и строительства ИУ, ЛИУ и ЛПУ, пришел на смену Свод Правил проектирования исправительных учреждений, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2017 г. «Об утверждении свода правил «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования» (в двух частях)».

В проектируемых зданиях ИУ, ЛИУ, ЛПУ в соответствии с требованиями нормативных документов, национальных стандартов и иных актов по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны допускается предусматривать встроенные защитные сооружения гражданской обороны, состав и вместимость которых определяются заданием на проектирование по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Встроенные защитные сооружения в мирное время следует использовать под помещения, назначение которых определяется заданием на проектирование.

Интересны данные правила также тем, что в нормах проектирования учитываются нужды так называемых маломобильных групп населения. Так например если в ИУ, ЛИУ, ЛПУ предусматривается содержание лиц, относящихся к МГН, следует предусматривать их размещение, по возможности, на первых этажах зданий. Состав зданий, сооружений и помещений, в которых предусматриваются содержание указанной категории осужденных либо доступ посетителей из числа МГН и для которых необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению доступа и жизнедеятельности указанной группы населения, определяется заданием на проектирование.

Помещения зданий ИУ, ИЦ, ЛИУ, ЛПУ, возможные к использованию МГН, в которых лица, относящиеся к МГН, из числа посетителей и осужденных могут остаться одни (за исключением коммуникационных путей) обеспечиваются двусторонней связью с выводом сигнала в помещение (на пост) младшего инспектора в соответствующем здании или помещение ДПНУ (в здании гостиницы для приезжих - в комнату персонала).

К таким помещениям в зданиях ИУ, ЛИУ, ЛПУ относят:

1. Комнаты для свиданий с адвокатами;

2. Душевые, умывальные, кабины личной гигиены женщин, санитарные узлы и уборные, в том числе при камерах, рабочих камерах, палатах, одноместных помещениях безопасного места;

3. Жилые комнаты, санитарные узлы при жилых комнатах в блоках помещений для проведения длительных свиданий;

4. Уборные для посетителей в административном здании;

5. Раздевальные, одевальные, помывочные и душевые при банях и санпропускниках;

6. Помещения для ожидающих свидания при блоках помещений для проведения длительных и краткосрочных свиданий;

7. Комнаты ожидания при блоке помещений для посетителей в административном здании;

8. Комнаты для проведения краткосрочных свиданий со свободным размещением мебели в КП, общежитиях для проживания осужденных на неохраняемой территории в ИК общего и строгого режимов;

9. Ожидальные при прачечных и банях;

10. Кабины для телефонных переговоров;

11. Жилые комнаты гостиниц для приезжих.

Факт того, что учитывается положение осужденных-инвалидов при строительстве зданий ИУ, ЛИУ и ЛПУ является положительным вектором развития уголовно-исполнительной политики и приближает УИС к международным стандартам.

Что касается особенностей проектирования на режимной территории зданий и сооружений, так они выглядят следующим образом: в первую очередь к таким объектам относится:

- ШИЗО в КП;

- ПКТ с ШИЗО в ИК общего, строгого режимов, ЛИУ, ЛПУ;

- ПКТ в ИК особого режима для осужденных ООР;

- ДИЗО в ВК;

- одиночные камеры с ШИЗО в ИК особого режима для осужденных ООР;

- режимный корпус в ИК особого режима для осужденных ПЛС;

- режимный корпус ЕПКТ;

- стационар при медицинской части ЕПКТ;

- стационар при медицинской части в ИК особого режима для осужденных ПЛС;

- палатная секция, отделение, корпус для лечения психиатрических больных в ЛПУ;

- палаты для лечения осужденных ПЛС в лечебных корпусах ЛПУ.

Режимная, жилая, производственная зоны ИУ, ЛИУ, ЛПУ, разделяются на локальные участки, по границам которых устанавливается ограждение локального участка, оборудуемое калиткой.

Ремонтно-механические мастерские, расположенные в производственной зоне, а также производственный участок со зданием (блоком помещений) производственных мастерских для привлечения к труду осужденных, находящихся на строгих условиях отбывания наказания, следует выделять в самостоятельные локальные изолированные участки.

В жилой зоне ИК общего, строгого режимов выделяют следующие локальные изолированные участки: со зданием для проведения длительных и краткосрочных свиданий; с общежитиями для проживания осужденных на обычных условиях отбывания наказания; с общежитиями для проживания осужденных на облегченных условиях отбывания наказания;  с общежитиями для проживания осужденных на строгих условиях отбывания наказания; со зданием карантина для временного содержания вновь прибывших осужденных; со зданием ПКТ с ШИЗО; со зданием общежития для осужденных, находящихся в трудовом отпуске; со зданием медицинской части (врачебного, фельдшерского здравпункта); с домом ребенка (только в женских ИК общего режима) - размещение данного локального участка в жилой зоне следует устанавливать заданием на проектирование.

Вне локальных изолированных участков на охраняемой территории располагаются: здание столовой (в составе: пищеблок, обеденный зал для осужденных, магазин, кафе);

- здание для проведения культурно-массовой работы;

- летняя площадка для просмотра кинофильмов;

- здание общеобразовательной и профессиональной образовательной организаций;

- культовое здание для отправления религиозных обрядов;

- баня-санпропускник с парикмахерской и прачечную;

- мастерская по ремонту одежды и обуви;

- спортивная площадка (см. 9.13);

- КПП для прохода работников ИУ в производственную зону и прохода осужденных на работу (с работы) в производственную зону;

- сети и сооружения инженерно-технического обеспечения функционирования учреждения, а также элементы благоустройства, обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические условия.

Помимо прочего на территории ЛИУ и ЛПУ (за исключением ЛИУ для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза), ИК общего или строгого режимов допускается предусматривать участок ЛПУ, ЕПКТ.

При новом строительстве ЛИУ на территории каждого локального изолированного участка со зданием для содержания осужденных, за исключением локальных изолированных участков ПКТ с ШИЗО, медицинской части следует предусматривать размещение спортивной площадки, служащей одновременно площадкой для построения и территорией для прогулок с местом для курения из расчёта 2,0 м2 на одного осужденного.

Интересен факт строительства спортивного ядра в воспитательных колониях, которые включает в себя футбольное поле, круговую беговую дорожку, баскетбольную площадку, волейбольную площадку, трибуну для зрителей).

1.2 Особенности проектирования зданий исправительных, лечебно-исправительных, лечебно-профилактических учреждений на неохраняемой территории

В составе зданий и сооружений ИУ, размещаемых на неохраняемой территории, следует предусматривать:

- административное здание с основным КПП;

- дом ребенка с КПП (только для женских ИК общего режима);

- жилой поселок работников УИС (включая дома квартирного типа и индивидуальной застройки для осужденных семейных и их семей в КП);

- столовую для работников учреждения;

- спортивный корпус с тиром;

- городок для служебной подготовки;

- служебную автопарковку;

- дизельную электростанцию;

- помещения (гостиницу) для приезжих;

- локальный участок городка для содержания служебных собак с кинодромом (кроме КП);

- локальный участок с общежитием для проживания осужденных на неохраняемой территории (только в ИК общего и строгого режимов, ВК);

- морг;

- сети инженерно-технического обеспечения, здания и сооружения инженерно-технического обеспечения функционирования учреждения, а также элементы благоустройства, обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические условия.

Все здания о сооружения необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от основного ограждения, за исключением административных зданий ИУ.

Территория дома ребенка, должна располагаться на охраняемой территории, женских ИК, в случае размещения дома ребенка за линией охраны, на неохраняемой территории, она должна быть оборудована современными ИТСОН, по аналогии с временными объектами УИС, с выполнением требований законодательства.

Спортивный корпус и столовую для работников ИУ следует предусматривать в том случае, если доступность ближайшего спортивного зала на общественном транспорте превышает 30 мин, столовой - 10 мин или их пропускная способность (мощность) не обеспечивает потребности учреждения. При отсутствии необходимости устройства спортивного корпуса в составе зданий неохраняемой территории ИУ допускается предусматривать только тир.

Так, как и в ИУ, у ЛИУ и ЛПУ есть требования к размещению зданий и сооружений на неохраняемой территории. В составе зданий и сооружений ЛИУ, ЛПУ размещаемых на неохраняемой территории необходимо предусматривать:

1. административное здание с основным КПП;

2. жилой поселок работников УИС;

3. столовую для работников учреждения

4. спортивный корпус с тиром

5. городок для служебной подготовки;

6. служебную автопарковку;

7. дизельную электростанцию;

8. здание с помещениями (гостиницей) для приезжих;

9. локальный участок городка для содержания служебных собак с кинодромом;

10. сети инженерно-технического обеспечения, здания и сооружения инженерно-технического обеспечения функционирования учреждения, а также элементы благоустройства, обеспечивающие необходимые санитарногигиенические условия.

При анализе новый регламентов и правил строительства, возникает вопрос о финансировании строительства новых и перепроектировании старых исправительных учреждений. Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2018 года № 420, поднимает ряд проблем, с которыми столкнулась уголовно-исполнительная система касательно использования и строительства зданий и сооружений объектов УИС. Так, На балансе учреждений уголовно-исполнительной системы числятся более 50 тыс. зданий и сооружений, из которых значительное количество построены в середине ХХ века без соблюдения строительных, санитарных и пожарных правил и норм, многие из них являются деревянными. Анализ технического состояния режимных корпусов следственных изоляторов показывает, что из 654 режимных корпусов 127 имеют срок эксплуатации более 100 лет, 92 корпуса - от 60 до 100 лет, а с учетом длительности эксплуатации в технически неисправном состоянии находится 81 режимный корпус. В 270 режимных корпусах отсутствует система принудительной приточно-вытяжной вентиляции, а 104 корпуса только частично оборудованы вентиляционными системами.

Кроме того, 11 общежитий в исправительных учреждениях находятся в аварийном и технически неисправном состоянии, 38,2 процента котельных и 58,3 процента инженерных сетей требуют срочной реконструкции. Программа предусматривает реконструкцию и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений (больниц, лечебных корпусов, медицинских частей, здравпунктов), в которых условия отбывания наказания осужденных к лишению свободы соответствуют законодательству Российской Федерации, проектирование, реконструкцию и строительство 366 объектов. На реализацию программы с учетом прогноза цен должно уйти порядка 52693,65 млн. рублей. Вопрос, каким образом будет финансироваться данная программа остается открытой, особенно, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране. Проведя анализ статей бюджета Российской Федерации в бюджет на 2019-2020 год не было статьи расходов на реализацию данной программы.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод, о том, что ИУ, ЛИУ и ЛПУ имеют ряд особенностей и ряд различий. И это логично, потому что даже есть определенные схожести и в названии учреждений. И проектирование, и архитектоника так же выявляет много похожих элементов в виде зданий, сооружений и помещений. Так есть особенности в заполнении учреждений. И количество объектов имеет некоторые преимущества у ЛИУ, ибо добавляются такие объекты как: кабинет начальника-врача, фельдшерский травмпункт, приемное отделение с диагностическими койками, изолятором и санитарным пропускником, отделения (палаты) анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии и т.д. Поэтому стоит сделать вывод, о том, что размещение ЛИУ и ЛПУ проектируется отлично, чем ИУ, хотя в целом и очень похоже.

Также проведя анализ финансирования ФСИН России сожно сделать вывод о том, что денежных средств на реализацию федеральной программы о реконструкции и строительстве новых зданий и сооружений в ИУ, СИЗО, ЛИУ, ЛПУ на данный момент нет.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТОНИКИ В СИЗО И ТЮРЬМАХ

2.1 Особенности проектирования зданий СИЗО и тюрем в локальной и режимной зоне

Архитектоника и проектирование является необходимой частью успешного функционирования учреждений в целом. При данной деятельности, необходимо учитывать множество факторов, которые влияют на всю структуру в целом. В зависимости от ландшафта окружающей среды, осуществляется проектирование будущего строительства учреждения. Исходя из выше написанного, стоит сделать вывод о том, что проектировании объектов СИЗО и тюрем следует соблюдать требования.

Регулируется проектирование зданий СИЗО и Тюрем Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. № 245/пр «Об утверждении свода правил «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования»».

По структуре СИЗО и Тюрьмы делятся на локальную, режимную и хозяйственно-складскую зоны. В локальной зоне (изолированной территории) следует размещать здания административного назначения, в режимной зоне размещаются здания режимного и вспомогательного назначения.

В комплексе зданий локальной зоны размещаются административное здание (с блоком помещений дежурной службы, аптекой, шлюзом), площадку дежурной службы, контрольно-пропускной пункт (КПП-0) на въезде в локальную зону с бюро пропусков, помещением посылок и передач, магазином (по заданию на проектирование). Допускается размещать бюро пропусков, помещения посылок и передач, магазина в административном здании, в случае невозможности их размещения в здании КПП-1. При реконструкции СИЗО, перепрофилировании зданий иного назначения под СИЗО, в случае невозможности размещения помещений дежурной службы в административном здании, допускается размещать отдельно стоящее в локальной зоне (изолированной территории) здание дежурной службы. Городок для содержания служебных собак с кинодромом следует размещать в локальной или в хозяйственно-складской зоне (по техническому заданию) на отдельном локальном участке с соблюдением норм и санитарных требований, применяемых к содержанию собак и ветеринарных объектов.

Режимный корпус проектируется до четырех этажей. В пределах этажа режимного корпуса камеры следует разбивать на камерные секторы (посты), в каждом из которых допускается содержать не более 100 человек. Пересечение камерного сектора (поста) лестничными клетками не допускается. Камерные секторы (посты) для женщин, несовершеннолетних, мужчин следует взаимно изолировать, располагая их на отдельных этажах, лучах режимных корпусов, в отдельных режимных корпусах. Душевые для подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также постирочные и сушилки личного белья допускается размещать в пределах камерного сектора (поста). Помещения вспомогательного назначения и кабинеты следует располагать вне камерного сектора (поста), при этом кабинет оперативного работника следует размещать на максимальном удалении от камерного сектора на путях конвоирования подозреваемых, обвиняемых, осужденных в кабинеты следователей и адвокатов, в районе выходов на лестничные клетки, в местах примыкания переходных галерей.

В состав режимного корпуса входят следующие помещения: одноместная камера;  двухместная камера; четырехместная камера; камера для временной изоляции подозреваемых, обвиняемых, осуждённых, у которых произошёл нервный срыв; камера для содержания женщины с ребёнком; помещения яслей ;комната для мытья и хранения посуды (не менее одной на этаж); помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей (не менее одной на два этажа); помещение для хранения грязного белья и постельных принадлежностей (не менее одной на два этажа); кабинет оператора СОТ (один оператор на 30 видеокамер, допускается предусматривать комнату одну на этаж или одну на корпус); кабинет оперативного работника (один на 200 подозреваемых и обвиняемых); кабинет приема администрацией СИЗО подозреваемых, обвиняемых, осужденных (одна на 400 чел); кабинет врача для амбулаторного приема с тамбуром и процедурной (один на 250 чел.); помещение дежурной группы режимного корпуса и специалиста кинолога с служебной собакой; кабинет начальника корпусного отделения (один на 300 подозреваемых и обвиняемых); кабинет психолога (одна на режимный корпус); помещение для групповой психологической работы (один на режимный корпус); помещение для хранения библиотечного фонда (из расчета 10 единиц книжного фонда на одного обвиняемого, подозреваемого и осужденного); комната  для отправления религиозных обрядов (одна на режимный корпус); комната для несовершеннолетних по проведению консультаций по общеобразовательной программе, досуга несовершеннолетних, просмотра телепередач и фильмов; помещение общеразвивающих тренажёров для несовершеннолетних; мастерские для несовершеннолетних; помещение для хранения уборочного инвентаря (одна на каждом этаже, в каждом корпусном отделении); парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря (одна на режимный корпус); душевая (не менее одной на камерный сектор (пост)); постирочная личного белья подозреваемых, обвиняемых, осужденных (одна на камерный сектор (пост), смежная с душевой); сушилка личного белья подозреваемых, обвиняемых и осужденных (одна на камерный сектор (пост), смежная с постирочной; санпропускник; помещение для хранения спортивного инвентаря; прогулочный двор для женщин с детьми, оборудованный детской площадкой.

Отдельно следует рассмотреть, сборное, карантинное и следственные отделения. Данные отделения размещаются смежно с режимным корпусом, так и на первом этаже режимного корпуса. Помещения следственного отделения могут быть расположены над сборным и карантинным отделениями в пределах второго (третьего) этажа и соединены с режимным корпусом переходными галереями с двухсторонним движением, исключающими встречные потоки.  При кабинетах следователей и адвокатов необходимо предусматривать одноместные помещения для кратковременного нахождения, требования к которым аналогичны требованиям, предъявляемым к указанным помещениям, расположенным в сборном отделении.

В составе режимной зоны располагается отделение краткосрочных и длительных свиданий. Помещения отделения для проведения краткосрочных и длительных свиданий должны быть изолированы от остальных помещений и зданий режимной зоны.

2.2 Особенности проектирования зданий хозяйственно-складской зоны и административных зданий СИЗО и тюрем.

Хозяйственно-складская зона включает в себя: продовольственный склад с помещениями для хранения овощей, сыпучих продуктов, квасильно-засолочный пункт и помещения уборочного инвентаря. Склад вещевого имущества, материально-технический склад, подсобные мастерские, а также отдельный пост пожарной службы СИЗО (Тюрьмы). По периметру зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру СИЗО и являющихся объектами его «жизнеобеспечения» (котельная, КТП, КНС и т.п.) возводится ограждение, необходимое по требованиям техники безопасности или по санитарным требованиям, в соответствии с нормами, действующими в данной области.

Доступ в административное здание СИЗО должен осуществляться исключительно через проходной коридор КПП-Л. На случай экстренной эвакуации людей следует предусматривать эвакуационные выходы из административного здания СИЗО непосредственно в его локальную зону, при этом разблокировку дверей эвакуационных выходов и ворот шлюза должен осуществлять только ДПНСИ.

Общежитие для работников СИЗО, столовая или буфет для работников СИЗО, спортивный комплекс, тир, городок специальной подготовки, городок для содержания служебных собак с кинодромом, общежитие и блок для хозобслуги, медицинская часть с амбулаторией и стационаром, прачечная, кухня.

Здание общежития квартирного типа для работников СИЗО следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, согласно требованиям. Из расчёта обеспечения жилыми помещениями не менее 30% работников СИЗО. Число квартир и их типы, по числу комнат, следует устанавливать заданием на проектирование индивидуально в каждом конкретном случае исходя из сложившихся местных условий.

Столовые (буфеты) для работников СИЗО следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, согласно требованиям 1.Число посадочных мест следует определять из расчёта обслуживания 100% штатной численности работников СИЗО в три смены, при этом площадь одного посадочного места принимается не менее 1,6 м.

Объекты (оборудование) городка для специальной подготовки следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, с учетом требований актов ФСИН России, регламентирующих оборудование объектов учебно-материальной базы.

Городок для содержания служебных собак следует размещать на расстоянии не менее 100 м от зданий режимного, производственного назначения и животноводческих объектов.

Территория, занимаемая городком для содержания служебных собак с кинодромом, ограждается забором сплошного заполнения высотой 2-2,5 м, с заглублением его в землю на 0,3 м и оборудуется электрическим освещением входов в здания, периметра ограждения, пешеходных и транспортных маршрутов. Для размещения больных, а также вновь поступающих или возвращающихся из длительной командировки служебных собак устраивается изолятор вместимостью 10% общего числа служебных собак, который размещается отдельно от основных павильонов, огораживается забором сплошного заполнения высотой не менее 2 м и оборудуется, на входе, дезинфекционным барьером.

Общежитие (блок) для хозобслуги следует располагать в отдельно стоящем здании или сблокировано со зданиями режимной зоны вспомогательного назначения. При условии оборудования отдельного входа общежитие (блок) допускается располагать в режимном корпусе, с надёжной изоляцией от камерных секторов или на отдельных этажах других зданий режимного назначения. В составе общежития (блока) для хозобслуги может предусматриваться изолированное отделение для осужденных, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения. Число осужденных, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения определяется заданием на проектирование. Отделение должно быть с отдельным входом. Требования к оборудованию помещений общежитий для хозобслуги следует определять в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов, регламентирующих оснащение соответствующих объектов ФСИН России.

В научном плане реконструкция учреждений УИС, будь то исправительные учреждения, следственные изоляторы или тюрьмы представляет интерес. Представленная В.А. Уткиным концепция мультирежимных учреждений дает возможность решить проблему нехватки денежных средств на реализацию федеральной программы, рассмотренную нами выше. Так, предлагается создание изолированных участков, функционирующих в режиме Тюрем на территории исправительных учреждений. В. А. Уткин отмечает, что в отечественной УИС «вектор тюрьмы» как направление ее реформирования ныне понимается и реализуется как использование в качестве наказания и элемент структуры пенитенциарных учреждений (тюрьма как средство наказания, устрашения и обеспечения безопасности)».

Таким образом, нами была рассмотрены особенности архитектоники СИЗО и тюрем. Выявлены основные особенности зонирования территории, на которой располагается СИЗО (Тюрьма), особенности размещения на данных территория зданий и сооружений, а также комплекс помещений, которые они содержат. Особенности проектирования зданий СИЗО и Тюрем имеет множественное количество аспектов, которые необходимо учитывать при строительстве реконструкции СИЗО и тюрем.

Также были намечены тенденции преобразования следственных изоляторов и тюрем через призму мультирежимного учреждения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, нами были рассмотрены основные вопросы архитектоники исправительных, лечебно-исправительных, лечебно-профилактических учреждений, следственных изоляторов и тюрем. Следует отметить, что уголовно-исполнительная система при проектировании новых и реконструкции старых объектов УИС обращает внимание на потребности лиц с ограниченными возможностями и предусматривает в нормах строительства комплекс зданий и оборудования, позволяющих повысить их мобильность. Отметим также тот факт, что принятый нормативно-правовой акт, который регулирует нормы проектирования учреждений УИС, носит в себе не только строительные нормы, а также нормы, целью которых является повышение безопасности сотрудников, осужденных и иных лиц, включая в правила особенности оборудования инженерно-техническими средствами охраны и надзора.

Также проведя анализ финансирования ФСИН России можно сделать вывод о том, что денежных средств на реализацию федеральной программы о реконструкции и строительстве новых зданий и сооружений в ИУ, СИЗО, ЛИУ, ЛПУ на данный момент нет.

Нами была рассмотрены особенности архитектоники СИЗО и тюрем. Выявлены основные особенности зонирования территории, на которой располагается СИЗО (Тюрьма), особенности размещения на данных территория зданий и сооружений, а также комплекс помещений, которые они содержат. Особенности проектирования зданий СИЗО и Тюрем имеет множественное количество аспектов, которые необходимо учитывать при строительстве реконструкции СИЗО и тюрем.

Также были намечены тенденции преобразования следственных изоляторов и тюрем через призму мультирежимного учреждения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Законы и иные нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 Января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. 27.12.2018)// Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198.

3. Федеральный закон от 29.11.2018 г. № 458-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон « О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»»// Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 11.

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N

190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // «Собрание законодательства РФ» 14.01.2005 г., № 1 , ст. 16.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р// Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, № 43, ст. 5544.

6. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2018 г. № 420 «О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)»// Собрание законодательства Российской Федерации, № 16 (ч.II), 16.04.2018, ст.2374

7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2017 г. № 1454/ пр «Об утверждении свода правил «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования» (в двух частях)// Режим доступа: www.minstroyrf.ru

8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. № 245/пр «Об утверждении свода правил «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования»»// Режим доступа: http://www.minstroyrf.ru/docs/11472/

Научные издания:

1. Савушкин С.М. Горизонты трансформации структуры исправительных учреждений// Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. – 2016. – С. 226-229

2. Уткин В. А. Гибридные исправительные учреждения и международные стандарты // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2.

3. Уткин В.А. «Мультирежимные» исправительные учреждения: реальность и пер-спективы // Вестник Кузбасского института. 2014. № 4 (21). С. 9–18.

4. Усеев Р.З. Мультирежимность исправительных учреждений: причины, класси-фикация, перспективы // Уголовная юстиция. 2016. № 1 (26). С. 81–88.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 Января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. 27.12.2018)// Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р// Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, № 43, ст. 5544.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2017 г. «Об утверждении свода правил «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования» (в двух частях)// Режим доступа: www.minstroyrf.ru

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2017 г. «Об утверждении свода правил «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования» (в двух частях)// Режим доступа: www.minstroyrf.ru

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2018 г. № 420 «О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)»// Собрание законодательства Российской Федерации, № 16 (ч.II), 16.04.2018, ст.2374

Федеральный закон от 29.11.2018 г. № 458-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон « О федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»»// Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 11.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. № 245/пр «Об утверждении свода правил «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования»»// Режим доступа: http://www.minstroyrf.ru/docs/11472/

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. № 245/пр «Об утверждении свода правил «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования»»// Режим доступа: http://www.minstroyrf.ru/docs/11472/

Савушкин С.М. Горизонты трансформации структуры исправительных учреждений// Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. – 2016. – С. 226-229